Software zum vearbeiten von Luftbildaufnahmen
Version 2.10.0-beta.3

Bericht

| Projekt: | LS BAU |
| --- | --- |
| Datum der Bildaufnahme: | 2000-01-01 |

| Kameramodell | Auflösung | Brennweite | Sensorgröße | Pixelgröße |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJI FC6310R | 5472 × 3648 | 8.8mm | Keine Daten | Keine Daten |

| Größe des Orthophotos: | 456m × 527m | Auflösung in Pixel: | 0.027m |
| --- | --- | --- | --- |

Messdaten

| Anzahl der Bilder: | 271 | Anzahl der verwendeten Bilder: | 270 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flughöhe: | 85.3m | Anzahl der Schlüsselunkte pro Bild / Durchschnitt: | 3306 |
| Bodenauflösung: | 0.0250m | Georeferenzierung: | Ja |

Kameraposition

| X-Fehler [m] | Y-Fehler [m] | XY-Fehler [m] | Z-Fehler [m] | Gesamtfehler [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.042 | 0.751 | 1.284 | 0.807 | 1.517 |

Digitales Höhenmodell

| Auflösung/Abstand des Gitternetzes: | 0.2m | Durchschnittliche Punktdichte: | 786.01 Punkte/m² |
| --- | --- | --- | --- |

Verarbeitungsparameter

| Statistiken des Bündelblockausgleichs |  |
| --- | --- |
| Bilder | 271 |
| verwendete Bilder | 270 |
| Anzahl der Bodenkontrollpunkte | 0 |
| 3D-Verknüpfungspunkte | 892746 |
| RMS-Reprojektionsfehler | 0.644373 |
| Max. Reprojektionsfehler | 10.2477 |
| Optimierungsparameter |  |
| Parameter | f, ppx, ppy, k1, k2, k3, t1, t2 |
| Dichte Punktwolke |  |
| Anzahl der Punkte | 105401327 |
| DOM |  |
| Größe der Raster im Gitternetz | 0.2m |
| Anzahl der Dreiecke | 12001214 |
| Orthomosaik |  |
| Größe | 16872 × 19499 |
| Auflösung in Pixel | 0.027m |

Camera Parameters

| Camera: | DJI FC6310R |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Focal length (f): | 3638.44px | Radial distortion (k1): | -0.266325 |
| Principal point X (ppx): | 2727.94px | Radial distortion (k2): | 0.106501 |
| Principal point Y (ppy): | 1848.84px | Radial distortion (k3): | -0.029018 |
| Tangential distortion (t1): | -0.000473 | Tangential distortion (t2): | -0.000150 |